| Nº: | Nome: | Turma: |
| --- | --- | --- |

O objectivo das fichas de trabalho de avaliação contínua é incentivar o estudo individual e contínuo, pelo que se valoriza mais o esforço de se tentar chegar ao resultado do que a correcção do mesmo.

Exercícios

1. Converta os seguintes números inteiros para uma representação binária, usando 2 byte, com as representações: sinal e amplitude, complemento para 2, excesso de 2n-1:

a)  -123

b)  340

c)  -58

2. Reescreva os seguintes números na sua forma normalizada e expressa no sistema decimal, usando a notação científica.

a) 0.0005*106

b) 427*100

c) 3.14159

d) 6.02257*1023

3. Converta os seguintes números em vírgula flutuante para o seguinte formato, baseado na norma IEEE:

- Codificação usando 1 byte:

  - bit mais significativo: bit sinal

  - 4 bits para a mantissa

  - 3 bits para o expoente

- 28.5

- -9,25

- 0,1875

- -2.625

4. Considerando que os seguintes números estão representados no formato apresentado no exercício anterior, converta-os para decimal:

- 10011101

- 00110110

- 01101111

- 11010001

5. Considere os números apresentados em cada uma das alíneas do exercício nº4 e converta-os para o seguinte novo formato, também baseado na norma IEEE:

- Codificação usando 2 byte:

  - bit mais significativo: bit sinal

  - 11 bits para a mantissa

  - 4 bits para o expoente

6. Converta os seguintes números apresentados segundo a norma IEEE 754, precisão simples (4 byte), para decimal:

- 0x41280000

- 0x41B98000

- 0x4511BC00

- 0xC2058000

(Lembre-se que para passar um número de hexadecimal para binário, tem apenas de converter cada um dos dígitos no seu correspondente em binário, usando 4 bit. Exemplo: 0x4E280000 = 0100 1110 0010 1000 0000 0000 0000 0000)