#### Parte Teórica (10 valores)

Duração: 2h

Memória interna

- Memórias de Semi-condutores

- Apresente o esquema representativo do invólucro de um circuito integrado DRAM} de 16 Mbits, com uma organização 4M*4, identificando os pinos mais significativos (de um total de 24). página 114 (01-1)

- Hierarquia de Memória

- Discuta, com base num esquema representativo, a organização hierárquica dos dados num sistema de computação moderno. pág. 104 (01-1)

- Memória Oculta

- Explique, com base num fluxograma, uma operação de leitura de um sistema de memória-oculta/memória-principal. Pág. 123 (01-1)

Jogos de Instruções

- Características

- Apresente as operações de transferência de controlo, tipicamente, definidas pelos jogos de instruções dos processadores. Pág. 332 (01-1)

- Formatos de Instruções

- Para os modos de endereçamento: i) directo, ii) registo indirecto e iii) deslocamento, apresente o algoritmo do endereço efectivo (EA), a principal vantagem e a principal desvantagem, pág 363 tabela 10.1 (01-1).

Processador

- Organização de Registos

- Defina registo «visível ao programador» e apresente as quatro grandes categorias disponíveis num jogo de instruções típico. Pág 390 (01-1)

- Encadeamento de Instruções

- Apresente razões para que a taxa de execução de uma linha de encadeamento de instruções de dois estágios seja inferior ao valor teórico máximo. Pág 401 (01-1)

Parte Prática (8 valores)

(A cotação é distribuída uniformemente pelos 4 grupos de perguntas)

- Tendo em conta a representação de números fraccionários através da norma IEEE 754, determine o menor número decimal (em valor absoluto) que é possível representar no modo normalizado, se o número de bits do campo do expoente for 4 (k=4) e o número de bits do campo fraccionário for 3 (n=3).

- A porção de código seguinte, apresentado em assembly do IA32, resultou da compilação do respectivo código fonte escrito em linguagem C.

movl 8(%ebp),%eax

movl 12(%ebp),%edx

.p2align 4,,7

.L6:

cmpl %edx,%eax

jge .L4

incl %eax

cmpl $100,%eax

jle .L6

.L4:

int func(int k , int i)

{

int a = 100;

while(____)

{

k__;

if(___a)

_____;

}

return k;

}

  - Apresente uma tabela que relacione os registos do processador usados com as variáveis declaradas na função escrita em C.

  - Analise o código assembly de forma a poder completar os espaços em falta da função escrita em C.

  - Indique que optimização produziu o compilador para esta função.

- A seguinte função permite ler uma linha de caracteres do dispositivo standard de entrada e retornar o seu comprimento.

  - Com base no código assembly relacionado, apresente o diagrama do stack frame no momento em que a função fgets() é evocada.

  - Assinale de forma correspondente os elementos do stack frame que contêm os parâmetros a passar à função fgets().

int getline(char *line, int max)

{

if(fgets(line, max, stdin)==NULL)

return 0;

else

return strlen(line);

}

getline:

pushl %ebp

movl %esp,%ebp

subl $20,%esp

pushl %ebx

movl 8(%ebp),%ebx

movl 12(%ebp),%edx

addl $-4,%esp

movl stdin,%eax

pushl %eax

pushl %edx

pushl %ebx

call fgets

(cont. na página seguinte)

Valores e estado da stack no início da função getline():

%esp – 0x80000040

.

.

.

0x35

0x08048043

0x800001f4

%ebp – 0x80000095

%ebx – 0x5

stdin – 0x400feb40

%esp

- O código que se segue em linguagem C gerou o seguinte código em assembly. No entanto se o compilador fosse mais “inteligente” poderia ter substituído as linhas assinaladas com um asterisco por uma única instrução assembly. Indique qual e como.

int func(int x, int s)

{

int i;

for(i = 0; i < s; i++)

x *= 2;

return x;

}

func:

pushl %ebp

movl %esp,%ebp

movl 8(%ebp),%eax

movl 12(%ebp),%edx

*	testl %edx,%edx

*	jle .L4

.p2align 4,,7

*.L6:

*	addl %eax,%eax

*	decl %edx

*	jnz .L6

*.L4:

movl %ebp,%esp

popl %ebp

ret