#### Parte Teórica (10 valores)

Duração: 2h

Memória interna

- Vista Geral

- Estabeleça a distinção, com base em exemplos reais, entre os métodos de acesso à memória: directo e associativo.

- Hierarquia de Memória

- Apresente o princípio da localidade de referências, com base em exemplos representativos.

- Memória Oculta

- Apresente, com base num esquema, o algoritmo de correspondência memória-oculta/memória-principal, baseado na técnica de correspondência por jogos associativos.

Jogos de Instruções

- Tipos de Operação

- Discuta as duas formas mais comuns de gerar as condições de teste de uma instrução de derivação condicional, relacionando-as com o respectivo número de operandos.

- Formatos de Instruções

- Discuta para a técnica de endereçamento por deslocamento o modo de endereçamento indexado.

Processador

- Organização de Registos

- Apresente três tipos de registos de endereçamento (intel) devotados a modos particulares de endereçamentos.

- Encadeamento de Instruções

- Apresente, resumidamente, as abordagens usadas para limitar os efeitos negativos provocados pela ocorrência de instruções de derivação condicional.

Parte Prática (8 valores)

(A cotação é distribuída uniformemente pelos 4 grupos de perguntas)

- Tendo em conta a representação de números fraccionários através da norma IEEE 754, determine o maior número decimal (em valor absoluto) que é possível representar no modo não normalizado, se o número de bits do campo do expoente for 4 (k=4) e o número de bits do campo fraccionário for 3 (n=3).

- A porção de código seguinte, apresentado em assembly do IA32, resultou da compilação da função decode2, escrita em linguagem C, da qual se apresenta o cabeçalho.

1 movl 16(%ebp),%eax

2 movl 12(%ebp),%edx

3 subl %eax,%edx

4 movl %edx,%eax

5 imull 8(%ebp),%edx

6 sall $31,%eax

7 sarl $31,%eax

8 xorl %edx,%eax

int decode2(int x, int y, int z)

Os parâmetros x, y e z estão guardados nas posições de memória com deslocamentos de 8, 12 e 16 relativamente ao endereço guardado no registo %ebp. O valor a ser retornado ficará guardado no registo %eax.

  - Comente cada uma das 8 linhas do código assembly.

## Escreva, em linguagem C, o código que constituirá o corpo da função decode2 de forma a garantir a mesma funcionalidade inerente ao código apresentado em assembly.

- Considere a seguinte implementação da função getchar. O primeiro parâmetro da função read contém o valor zero, implicando assim uma operação de leitura sobre o dispositivo standard de entrada. O segundo parâmetro especifica a posição de memória onde é guardada a informação lida. O terceiro parâmetro determina o número de bytes a ler. Considere que o caracter introduzido no dispositivo standard de entrada tem o valor 0x30, segundo a tabela ASCII.

  - Com base no código assembly relacionado, apresente o diagrama do stack frame no momento em que a função read acaba de retornar.

  - Assinale o byte do stack frame, correspondente à variável local da função getchar.

int getchar(void)

{

char c;

return (read(0, &c, 1) == 1) ? (unsigned char) c : EOF;

}

getchar:

pushl   %ebp

movl    %esp, %ebp

subl    $12, %esp

pushl   $1

leal    -1(%ebp), %eax

pushl   %eax

pushl   $0

call    read

(continua)

Valores e estado da stack no início da função getchar:

0x08048043

.

.

.

%esp

%esp – 0x80000040

%ebp – 0x80000095

- O código que se segue, em linguagem assembly, apresenta uma particularidade que permite imediatamente dar uma designação “especial” à função escrita em C que lhe deu origem. Diga como designaria essa função e explique porquê.

func:

pushl   %ebp

movl    %esp, %ebp

movl    12(%ebp), %eax

testl   %eax, %eax

movl    8(%ebp), %edx

jne     .L3

movl    %edx, %eax

jmp     .L2

.p2align 2

.L3:

subl    $8, %esp

decl    %eax

pushl   %eax

pushl   %edx

call    func

incl    %eax

.L2:

leave

ret

.Lfe1:

- Representação de valores em vírgula flutuante

(fórmulas)

| Normalizado | Não Normalizado |
| --- | --- |
| X = (-1)s . M . 2E |  |
| E = INT log2X |  |
| M = X/(2E) |  |
| bias = 2k-1 –1 |  |
| E = e - bias | E = 1 – bias |
| M = f + 1 | M = f |

e  : o valor inteiro, sem sinal, representado pelo campo do expoente.

E : o valor do expoente depois de deslocado por bias.

f  : o valor fraccionário.

M : o valor do significando.

X : o valor  real representado.

s: bit identificador do sinal.

## Sinónimos das instruções de salto condicional

jne - Not Equal / Not Zero

jge - Greater or Equal (Signed >=)

jle - Less or Equal (Signed <=)