#### Parte Teórica (10 valores)

Duração: 2h

Memória interna

- Vista Geral

- Apresente e defina todos os conceitos associados ao cálculo da taxa de transferência com base na seguinte expressão: Tn=TA+N/R.

- Memórias de Semi-condutores

- Mostre, com base num esquema representativo, a organização típica de um módulo de memória de 256K palavras (8-bits), sabendo que cada  módulo básico contribuiu com apenas 1-bit por palavra.

- Memória Oculta

- Discuta as questões associadas à escolha do tamanho de bloco (linha) da memória oculta.

Jogos de Instruções

- Tipos de Operação

- Defina o conceito de sub-rotina e apresente: i) as principais razões para a sua utilização, ii) as instruções relacionadas, iii) os lugares habituais para conter os endereços de retorno.

- Formatos de Instruções

- Discuta para a técnica de endereçamento por deslocamento os modos de endereçamento: i) relativo e ii) registo base.

Processador

- Organização de Registos

- Apresente os registos de controlo da CPU usados para permitir o movimento de dados entre um processador típico e a memória.

- Encadeamento de Instruções

- Faça uma breve apresentação da estratégia de prognóstico de derivação dinâmica destacando as vantagens associadas ao uso de bits de registo da história da derivação condicional.

Parte Prática (8 valores)

(A cotação é distribuída uniformemente pelos 4 grupos de perguntas)

- Tendo em conta a representação de números fraccionários através da norma IEEE 754, determine os limites do intervalo dos valores decimais (em valor absoluto) que são possíveis representar, se o número de bits do campo do expoente for 4 (k=4) e o número de bits do campo fraccionário for 3 (n=3).

- A porção de código seguinte, apresentado em assembly do IA32, resultou da compilação da função absdiff, escrita em linguagem C, da qual se apresenta o cabeçalho.

1       movl    8(%ebp), %edx

2       movl    12(%ebp), %eax

3       cmpl    %eax, %edx

4       jge     .L3

5       subl    %edx, %eax

6       jmp     .L2

7       .p2align 2

8   .L3:

9       subl    %eax, %edx

10      movl    %edx, %eax

11  .L2:

int absdiff(int x, int y)

Os parâmetros x e y estão guardados nas posições de memória com deslocamentos de 8 e 12 bytes relativamente ao endereço guardado no registo %ebp. O valor a ser retornado ficará guardado no registo %eax.

  - Comente cada uma das 11 linhas do código assembly.

## Escreva, em linguagem C, o código que constituirá o corpo da função absdiff de forma a garantir a mesma funcionalidade inerente ao código apresentado em assembly.

- Observe a seguinte implementação da função echo. Considere que a sequência de caracteres introduzida, através de gets(), é composta, nesta ordem, pelos caracteres 0x30,0x30,0x32,0x32,0x34,0x34,0x31,0x31, codificados segundo a tabela ASCII.

  - Com base no código assembly relacionado, apresente o diagrama do stack frame no momento em que a função gets acaba de retornar.

  - Identifique o problema que esta implementação, da função echo, apresenta.

void echo()

{

char buf[4];

gets(buf);

puts(buf);

}

1 echo:

2 	pushl %ebp

3 	movl %esp,%ebp

4 	subl $20,%esp

5 	pushl %ebx

6 	addl $-12,%esp

7 	leal -4(%ebp),%ebx

8 	pushl %ebx

9 	call gets

(continua)

Valores e estado da stack no início da função getchar:

0x08048043

.

.

.

%esp

%esp – 0x80000040

%ebp – 0x80000095

%ebx – 0x102

- Suponha que encontra o seguinte fragmento de código a meio de um procedimento apresentado em assembly. Explique o objectivo deste código.

push %eax

ret

- Representação de valores em vírgula flutuante

(fórmulas)

| Normalizado | Não Normalizado |
| --- | --- |
| X = (-1)s . M . 2E |  |
| E = INT log2X |  |
| M = X/(2E) |  |
| bias = 2k-1 –1 |  |
| E = e - bias | E = 1 – bias |
| M = f + 1 | M = f |

e  : o valor inteiro, sem sinal, representado pelo campo do expoente.

E : o valor do expoente depois de deslocado por bias.

f  : o valor fraccionário.

M : o valor do significando.

X : o valor  real representado.

s: bit identificador do sinal.

## Sinónimos das instruções de salto condicional

jne - Not Equal / Not Zero

jge - Greater or Equal (Signed >=)

jle - Less or Equal (Signed <=)